附件1

蓝田县防汛应急预案要点一览表

| 每级响应行动均在前一级响应行动基础上实施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关注级响应行动 | 四级响应行动 | 三级响应行动 | 二级响应行动 | 一级响应行动 |
| 响应条件 | 暴雨蓝色以上预警信号 发布时自动启动。 | （1）市防指启动涉及我县的四级防汛应急响应。（2）当罗李村水文站来水流量大于或等于150m3/s、小于700m3/s，或马渡王水文站来水流量大于或等于300m3/s、小于1200m3/s；灞河干流堤防出现重大险情。（3）当县水务局上报小（二）型水库发生较大范围滑坡、管涌等险情，威胁大坝安全。（4）当气象部门发布3个及3个以上镇（街）暴雨黄色预警。（5）2个以上镇（街）发生一般以上洪涝灾害。（6）县防指经会商认为需要启动四级应急响应的情况。 | （1）市防指启动涉及我县的三级防汛应急响应。（2）当罗李村水文站来水流量大于或等于700m3/s、小于1000m3/s，或马渡王水文站来水流量大于或等于1200m3/s、小于1600m3/s；灞河干流堤防出现重大险情或支流堤防发生决口，危及村组学校安全。（3）当县水务局上报小（一）型水库发生较大范围滑坡、管涌等险情，严重威胁下游群众生命安全。（4）当气象部门发布3个及3个以上镇（街）暴雨橙色预警。（5）2个以上镇（街）发生较大以上洪涝灾害。（6）县防指经会商认为需要启动三级应急响应的其他情况。 | （1）市防指启动涉及我县的Ⅱ级防汛应急响应。（2）当灞河罗李村水文站来水流量大于或等于1000m³/s、小于1400m³/s，或马渡王水文站来水流量大于或等于1600m³/s、小于2100m³/s；灞河干流河段堤防及主要支流堤防发生决口，危及镇（街）、园区安全及干道交通中断。（3）当县水务局上报小（二）型水库及小（一）型水库可能发生决口、溃坝等险情或中型水库发生较大范围滑坡等险情。（4）当气象部门发布3个及3个以上镇（街）暴雨红色预警。（5）2个以上镇（街）发生严重以上洪涝灾害。（6）县防指经会商认为需要启动Ⅱ级应急响应的情况。 | （1）市防指启动涉及我县的Ⅰ级防汛应急响应。（2）当罗李村水文站来水流量大于或等于1400m³/s，或马渡王水文站来水流量大于或等于2100m³/s；灞河干流重要河段堤防发生决口，危及县城安全及高速路交通中断。（3）当县水务局上报中型水库可能发生漫溢等重大险情。（4）气象部门12小时内两次发布暴雨红色预警信号；预报或实测降雨量满足以下任意一种情况：3小时内降雨量达120mm以上，24小时内降雨量达250mm。（5）2个以上镇（街）发生特大洪涝灾害。（6）县防指经会商认为需要启动Ⅰ级应急响应的情况。 |
| 县防指 | 暴雨蓝色以上预警信号发布时自动启动关注级响应行动。 | 县防汛抗旱指挥部指挥长（县防汛办主任，县应急管理局局长）在县防汛抗旱指挥中心坐镇指挥，组织气象、应急、水务、城管、资源规划等部门及各镇（街）进行会商，部署防汛工作，督促各单位、各镇（街）做好防汛各项工作。 | 县防指副总指挥长在县防汛抗旱指挥中心坐镇指挥，组织气象、水文、应急、水务、城管、资源规划等部门及各镇（街）主要领导进行会商，提出下一步防汛工作部署，督促各单位、各镇（街）做好防洪救灾各项工作。 | （1）县防指主管应急工作的副总指挥长在县防汛抗旱指挥中心坐镇指挥，组织气象、资源规划、住建、水文、水务、公安、交通、文旅体育、应急、城管、消防救援等部门及各镇（街）进行会商，组织动员部署，及时调度指挥。（2）根据灾害发生情况，派出由相关县领导带队的工作组，赶赴抢险救援现场，指导督促镇（街）做好防汛抢险救灾工作。 | 县防指总指挥长在县防汛抗旱指挥中心坐镇指挥，指挥、协调各成员单位、各镇街联动配合，共同做好抢险救援工作。总指挥长对防汛抢险救援工作做出安排部署，根据受暴雨、洪水灾害影响的程度，宣布采取停课、停工、停产、停运、停业等一项或者多项必要措施，全力组织指挥抢险救援救灾工作，视情况设立前方指挥部，并向县委、市防指汇报有关情况，必要时，向市防指提出支援需求。 |
| 县气象局 | （1）加强气象监测预报，及时向县防指提供最新气象预报预警信息。（2）叫应到镇（街）及重点部位防汛责任人。 | 密切监视天气变化，加密天气预报，响应期间分析雨情有较明显变化时，及时向县防指更新预报并发布预报预警信息。 | 根据雨情，密切关注天气变化，每3小时报告一次降雨情况和天气预报，必要时对特定区域进行加密预报。响应期间分析雨情有明显变化时，及时向县防指更新预报。 | 加强气象滚动预报，加大预报密度，及时监测、分析和预测天气形势，每小时报告雨情监测及天气预报，当监测分析天气条件有较明显变化时，随时更新预报。 | （1）加强气象滚动预报，加大预报密度，及时监测、分析和预测天气形势，每半小时报告1次雨情监测情况及天气预报，必要时对特定区域天气加密预报；（2）为险情处置、防汛调度提供技术支撑；实时更新强降雨影响区域分布图；及时向县防指报送暴雨预测预报预警信息；（3）根据监测情况实时更新预报，遇突发情况随时报告。 |
| 县委宣传部 | 协调指导县融媒体中心和三大通信运营商通过电视、广播、短信、网络等视听媒介发布防汛预警信息。 | 协调指导县融媒体中心和三大通信运营商通过电视、广播、短信、网络等视听媒介发布防汛预警信息。 | 协调指导县融媒体中心和三大通信运营商通过电视、广播、短信、网络等视听媒介发布防汛预警信息。 | （1）负责协调县融媒体中心和移动、联通、电信等通信运营商及时向公众播报发布暴雨、洪水预警信息，做好避难避险指引和抢险救灾工作宣传报道；（2）做好汛情、灾情、险情和抢险救灾工作动态，把握舆论宣传导向。 | （1）指导全县防灾减灾和抢险救灾宣传报道新闻发布工作；（2）指导协调全县广播、电视、互联网、户外电子广告屏等媒体平台配合做好防汛预警信息、防御指引的发布和宣传报道工作；（3）做好舆论引导工作，指导做好新闻发布工作，负责统筹协调防汛抢险救灾新闻发布。 |
| 县水务局 | （1）与罗李村水文站做好对接工作，确保水情信息及时传递，密切关注雨情、水情、工情变化；（2）开展水务工程和设施隐患排查和巡查工作，落实在建水务工程的施工围堰、基坑等重点部位防御措施；（3）指导督促水库、淤地坝、陂塘、堤防、涵闸、河道坝群和在建水务工程的管理单位按照各自工程的控制运用办法等规定进行调度运用，发现问题及时整改；（4）组织做好汛期河道清滩工作；（5）指导督促群测群防人员进行山洪灾害易发区的巡查，做好山洪灾害监测预报预警工作；（6）指导相关镇（街）做好群众疏散转移安置准备工作；提醒涉河涉水在建工程做好防汛准备。 | （1）督促本行业防汛责任人上岗到位，组织开展管辖范围内已建、在建水利工程的巡查工作和危险区人员清理工作；（2）密切监测水利工程的运行情况，发现问题及时处置；（3）做好山洪灾害监测预报预警，提请山洪灾害易发区的镇（街）和有关部门做好危险区域群众的转移避险工作，并进行妥善安置；（4）督促涉河涉水在建工程管理单位做好人员和机械撤离工作。 | （1）根据河道水情加强对灞河蓝田辖区段堤岸的督导检查，密切关注灞河水位变化;（2）组织水库、河道、涵闸、泵站等管理单位加强巡查频次；（3）根据汛情暂停在建水务工程施工，做好施工度汛措施；（4）加强水务工程度汛管理和防洪设施调度，科学组织实施排洪；（5）及时处置水务工程设施险情、灾情；（6）确保涉河涉水在建工程人员安全撤离。 | （1）加强水文测报，加密测次，密切监视汛情发展变化趋势，每小时报告1次洪水测报结果，重要监测站监测信息随时提供；（2）组织协调属地政府全天候巡查水库、淤地坝、陂塘、堤防、涵闸等防洪工程，加强组织重要水利工程防洪调度，实行上下游联合调度；（3）加派人力加密巡查，确保水利工程安全；（4）调动专业技术人员指导出险或可能出险水利工程的应急抢险工作以及指导相关镇（街）做好山洪灾害易发区群众的转移避险和安置工作。 | （1）滚动预报洪水发生流域水文站的洪水要素，实时更新洪水影响区域，每半小时向县防指报送主要控制站点实时水位流量以及降雨情况；（2）及时向县防指报送最新的雨情、水情分析和预报结果，为险情处置、防洪调度提供技术支撑；（3）对全县河道、水库的水情、工情、险情实时监测预警，调度水库安全运行；发生漫堤或可能漫堤，以及干流堤防出现多处重大险情可能发生决口时，先行组织转移危险区域的人员，同时向县防指报告，遇突发情况随时报告；（4）不间断指导山洪威胁区、涉水在建工地群众安全转移并跟进掌握相关情况。 |
| 县资源规划局 | （1）做好地质灾害易发区的监测、巡查和预警工作；（2）视降雨情况提醒相关单位开展地质灾害、地面坍塌隐患排查并落实防御措施；（3）指导各镇（街）做好危险区群众疏散转移安置准备工作。 | （1）加强地质灾害易发区的监测、巡查和预警工作；关注降雨情况及时提醒相关单位及镇（街）采取防范措施；（2）指导相关镇（街）做好地质灾害受威胁群众转移避险。 | （1）加强监测预警与信息报送，适时发布地质灾害风险预警；（2）检查督促相关镇（街）和单位开展地质灾害、地面坍塌隐患排查并落实防御措施；（3）组织地质灾害应急救援技术支撑队伍进入待命状态。 | （1）加密地质灾害隐患点的巡查以及重点地区地质灾害的监测预警和预报频次；（2）视情向重点地区派出地质灾害应急救援技术支撑队伍指导相关镇（街）做好地质灾害威胁区群众安全转移和安置工作。 | （1）加强对全县地质灾害点的监测预警和预报工作，及时派出工作组指导做好技术支撑工作；（2）不间断指导相关镇（街）做好地质灾害威胁区群众安全转移工作并掌握相关情况。 |
| 县城管执法局 | （1）与气象部门做好对接，及时接受雨水情信息，做好管辖范围内市政设施、积水路段、下穿式立交、户外广告、城市照明等设施正常运转工作；（2）指导排水管网运营单位派出人员、设备在易积水区域现场值守，检查和及时疏通淤堵的市政排水管网，确保排水顺畅；（3）组织管辖范围内行道树木、户外广告、城市照明等城市管理相关设施的隐患排查，发现问题及时处置。 | （1）对管辖范围内市政设施、积水路段、下穿式立交、户外广告、城市照明等的排水设施加密监测；（2）加强清理路边进水口，清除路面垃圾杂物保障排水顺畅；（3）对易集水点实施“四个一”管理，及时排除积水。 | （1）指导排水管网运营单位加强积水抽排，及时疏通淤堵的市政排水管网，确保排水顺畅；（2）联合县公安局采用硬隔离设施封闭积水路段及下穿式立交（地下通道），做好危险地带的警示标记；（3）督促加强户外广告牌、照明设施、生活垃圾处理设施等检查加固；（4）视情况组织切断路灯、广告等室外用电设施电源；在危险区域设置警戒线或警示牌，安排专人守护；（5）提前做好应急抢险队伍预置工作和抽排设备及物料的储备工作。 | （1）负责所辖城区范围内防洪排涝设施的安全运行；（2）指导相关市政排水单位加强城区积水点巡查值守；（3）紧盯隧道、下穿立交等低洼区域，提早封闭管理，加强抽排力量；（4）做好相关市政设施的防汛排涝工作。 | （1）负责组织开展城区排涝、市政设施抢险工作；（2）负责户外广告牌的安全并对不安全行道树采取除险加固措施；（3）不间断指导城市内涝区群众安全转移并跟进掌握相关情况。 |
| 县住建局 | （1）将预警信息发布到建筑施工单位，督促做好防御，视情况暂停高空、露天作业；（2）督促相关单位做好管辖范围内房屋、在建工地、地下空间、地下停车场等区域的防洪排涝措施，并提醒居民（工作人员）做好防御准备。 | 组织加密排查管辖范围内房屋、在建工地、地下空间、地下停车场等的洪涝隐患，发现问题立即处置。 | （1）将预警信息发布到全县建筑施工单位，督促其严格落实防御措施；（2）督促在建工地停止高空、露天作业，加强施工区安全管理，疏散撤离危险区人员；（3）督促相关单位做好地下空间等易积水区域防洪排涝措施。 | （1）督促在建工程加强安全检查和加固工作，涉汛单位和企业做好全面停工及人员转移避险；（2）督促物业管理单位加强落实地下空间等低洼易涝区域的防洪防涝措施；（3）协助有关部门做好城市防洪防涝和受威胁群众转移工作。 | （1）组织做好管辖范围内房屋、在建工地、地下停车场等地下空间的防御工作；（2）按行业预案和灾害影响范围，不间断指导管辖范围内在建工地停（复）工和人员转移避险并掌握相关情况，并关闭地下空间。 |
| 县教科局 | 提示和督促中小学校、幼儿园以及学科类、科技类校外培训机构等做好防御准备、检查安全隐患，做好人员安全保护等。 | 督促中小学校、幼儿园以及学科类、科技类校外培训机构等视情况暂停室外教学活动，保障人员安全。 | 督促中小学校、幼儿园以及学科类、科技类校外培训机构加强防范，指导相关涉汛教育机构及时调整上下学时间并与家长做好联络，保障人员安全。 | （1）检查督促涉汛中小学校、幼儿园以及学科类、科技类校外培训机构等停课并与家长做好联络，未涉汛教育机构适时调整上下学时间；（2）督促学校及教育培训机构采取有效措施保障师生员工安全。 | （1）负责督导管辖范围内学校及教育培训机构落实洪涝灾害防御措施；（2）不间断督导做好危险地区师生的转移工作；（3）按照行业应急预案，督导学校及教育培训机构实施停（复）课。 |
| 县文旅体育局 | （1）指导各有关景区发布旅游安全提示信息，疏散游客，视情况关闭相关旅游景区、民宿、农家乐等。（2）提示和督促艺术类、体育类校外培训机构等做好防御准备、检查安全隐患，做好人员安全保护等。 | （1）加大沿山旅游景区、民宿、农家乐的安全管控，组织相关单位及镇（街）关闭旅游景区、民宿、农家乐、文化场馆，并做好滞留群众的转移避险工作。（2）督促艺术类、体育类校外培训机构等视情况暂停室外教学活动，保障人员安全。 | （1）加大沿山旅游景区、民宿、农家乐的安全管控，组织相关单位及镇（街）关闭旅游景区、民宿、农家乐、文化场馆，并做好滞留群众的转移避险工作。（2）督促艺术类、体育类校外培训机构加强防范，指导相关涉汛培训机构保障人员安全。 | （1）组织做好管辖范围内旅游景区、民宿、农家乐、文化场馆的防汛安全工作；（2）督促相关部门指导关闭危险区域的旅游景区，疏散转移滞留人员，并进行妥善安置，做好因暴雨滞留在景区的人员撤离救助工作。（3）检查督促涉汛艺术类、体育类校外培训机构等停课并与家长做好联络，未涉汛培训机构适时调整上下学时间。（4）督促管辖范围内培训机构采取有效措施保障师生员工安全。 | （1）根据行业预案，不间断督导旅游景区、民宿、农家乐、文化场馆等危险区域停业；（2）组织受影响地区旅游景区、民宿、农家乐、文化场馆等应急关停，撤离和安置游客并掌握相关情况。（3）负责督导管辖范围内教育培训机构落实洪涝灾害防御措施；不间断督导做好危险地区培训机构师生的转移工作；按照行业应急预案，督导教育培训机构实施停（复）课。 |
| 县秦保局 | （1）指导王顺山森林公园景区发布旅游安全提示信息，疏散游客，并视情况关闭景区；（2）做好封山控峪各项准备工作。 | （1）根据本行业预案，督导王顺山森林公园发布旅游安全提示信息，疏散游客，关闭景区；（2）实施封山控峪等防汛工作。 | （1）根据本行业预案，督导王顺山森林公园发布旅游安全提示信息，疏散游客，关闭景区；（2）实施封山控峪等防汛工作。 | （1）根据本行业预案，督导王顺山森林公园发布旅游安全提示信息，疏散游客，关闭景区；（2）实施封山控峪等防汛工作。 | （1）根据本行业预案，督导王顺山森林公园发布旅游安全提示信息，疏散游客，关闭景区；（2）实施封山控峪等防汛工作。 |
| 县公安局 | （1）加强对重点地区、场所的巡查；（2）安排警力开展道路交通巡查，加强交通指挥，维护积水路段交通秩序；（3）配合做好封山控峪各项准备工作。 | （1）密切监视道路积水及交通运行情况，做好已发生拥堵路段的交通疏导工作；（2）视情况对积水区域实行交通管制；（3）配合做好封山控峪各项工作。 | （1）密切监视道路积水及交通运行情况，强化道路巡查，做好交通疏导和管制工作，对已经出现积水影响行人车辆安全的下穿立交、隧道及低洼易涝点，各防汛点责任人提前到位，必要时采取断路、绕行措施；（2）在灾害重点区域、受灾区或危险区实施治安管理，维护区域治安秩序；（3）开展治安救助工作，协助组织受灾区或危险区群众的救助或安全转移，对处于危险地带，而不服从转移的人员，必要时依法采取强制措施。 | （1）做好防汛抢险的戒严、警卫工作，维持社会治安秩序；（2）对山区道路和危险区域公路视情采取封闭管理措施；协调抢险救灾道路交通的疏导和管制工作；（3）确保抢救现场和灾区的交通通畅，保障运输抢险队伍和物资车辆有序快速通行。 | （1）指导全县公安机关协助有关部门做好灾害防御工作，提前做好警力预置；（2）维持社会治安秩序；（3）做好危险区域道路的封闭管理；（4）做好交通疏导，保障受灾群众和抢险救灾车辆通行。 |
| 县交通局 | （1）组织协调涉水、涉河、临山在建交通运输工程安全度汛工作，通知所辖在建工程关注预报预警信息；（2）协助县公安局做好封闭影响通行安全的山区路段的准备工作；（3）督促相关建设单位及时清除行洪设施阻碍物。 | （1）协调做好应急运力的准备工作；（2）协助县公安局做好封闭影响通行安全的山区路段工作；（3）组织做好管辖范围内在建交通工地等的防汛安全工作，发现问题立即处置；（4）视情对进山班车采取停运措施。 | （1）协调做好应急运力工作；（2）向全县所辖交通建设工程、交通运输运营单位等转发预警信息，督促各单位落实防御措施；（3）组织排除易积水、临山路段的安全隐患，抢修、抢通水毁和塌方道路。 | （1）保障抗洪排涝抢险救灾人员和物资设备的紧急运输，保障所管辖抢险救灾重要公路的畅通；（2）按照预案落实防御措施，根据行车安全视情采取班车停运措施，保护和疏导滞留乘客。 | （1）负责组织妥善安置滞留乘客；（2）负责做好抢险救灾人员、物资、设备以及受灾人员的道路运输保障；（3）协助公安交警部门做好公路交通疏导和管制工作，督导交通管理运输部门，根据行业预案，适时调整运营计划，做好停运等工作。 |
| 县应急管理局 | （1）加强带班值班，密切关注灾害发展态势；（2）提示尾矿库等领域重点生产经营单位做好防御准备。 | （1）进一步加强带班值班，密切关注灾害发展态势；（2）提示尾矿库等领域重点生产经营单位做好防御工作。 | （1）通知各应急避难场所做好开放准备，公布和开放易涝区域周边的应急避难场所；（2）加强对接各救援力量，与县人民武装部、县消防救援大队等部门共同预置救援、抢险、排涝力量物资，随时待命增援。 | （1）协助县防指做好信息的上传下达及报送工作；收集、核实有关灾情，并及时向县防指汇报；（2）组织、协调县人民武装部、县消防救援大队及各行业救援队伍对受灾群众进行救援、转移、安置工作，必要时请求市防指给予支援。 | （1）组织协调消防救援队伍和社会应急救援力量，开展受灾群众的转移和救援，如必要时，请求市防指派出专业救援队伍参加抢险救援；（2）组织协调全县受灾群众的救助安置工作。 |
| 县经贸局 | （1）关注暴雨动态，协调通信设施抢修及保障，保障应急响应期间通信顺畅；（2）提示所管辖的工业企业做好防御准备。 | （1）协调通信设施抢修及保障，保障应急响应期间通信顺畅；（2）提示所管辖的工业企业做好防御工作。 | 向管辖的商业机构转发预警信息并督促落实防御措施，涉汛地下商超做好停业准备。 | （1）协调指导管辖范围内的工业企业可根据情况调整工作时间，错峰上下班；（2）组织协调移动、联通、电信等通信运营商做好响应期间的通信保障工作。 | （1）指导做好工业、企业的防汛排涝工作，做好防汛救灾期间协助相关部门组织协调生活必需品的应急供应工作；（2）协调移动、联通、电信等通信运营商做好抢险救灾期间的应急通信保障工作。 |
| 县卫健局 | （1）组织做好医疗救护准备工作；（2）做好医疗机构地下空间防汛准备工作。 | （1）组织做好医疗救护工作；（2）做好医疗机构地下空间防汛工作。 | （1）组织做好医疗救护工作；（2）做好医疗机构地下空间防汛工作。 | （1）负责督导各医疗卫生机构落实洪涝灾害防御措施；（2）负责组织医疗卫生机构对灾区群众、抢险救灾人员开展紧急救援工作。 | （1）负责督导各医疗卫生机构落实洪涝灾害防御措施；负责组织医疗卫生机构对灾区群众、抢险救灾人员开展紧急救援工作；（2）做好受灾地区的卫生防疫工作，负责灾后传染病的防治监督。 |
| 县供销联社 | 提示所管辖的企业做好防御准备。 | 提示所管辖的企业做好防御工作。 | 提示所管辖的企业做好防御工作。 | 提示所管辖的企业做好防御工作。负责直属企业防汛排涝安全，协助做好抢险救灾物资及生活用品的储备、调拨和供应工作。 | 负责直属企业防汛排涝安全，协助做好抢险救灾物资及生活用品的储备、调拨和供应工作。 |
| 罗李村水文站 | 加强水情、汛情监测预报，洪水预报预警和分析，及时主动向县防汛办和县水务局提供预测预报成果。 | 密切监视汛情变化，做好洪水预报预测，响应期间分析汛情有较明显变化时，及时主动向县防汛办和县水务局更新预报。 | 根据河道水情，适时采取加测加报水文断面措施，每6小时向县防指提供重要河段汛情预测预报结果，响应期间分析汛情有较明显变化时，及时主动向县防汛办和县水务局更新预报。 | 根据河道水情，适时采取加测加报水文断面措施，每3小时向县防指提供重要河段汛情预测预报结果，响应期间分析汛情有较明显变化时，及时主动向县防汛办和县水务局更新预报。 | 采取加测加报水文断面措施，每小时向县防指提供重要河段汛情预测预报结果；根据监测情况实时更新汛情变化情况，遇突发情况随时向防汛办和县水务局更新预报。 |
| 县发改委 | 关注预警预报，保持通信联络。 | 加强值班，根据本单位职责做好防御和抢险救灾准备。 | 加强值班和信息报送，根据本单位职责做好防御和抢险救灾准备，及时处置报告险情灾情。 | 督导相关部门做好应急响应期间的供电保障和救援物资保障。 | 督导相关部门做好应急响应期间的供电保障和救援物资保障。 |
| 县财政局 | 关注预警预报，保持通信联络 | 加强值班，根据本单位职责做好防御和抢险救灾准备。 | 加强值班和信息报送，根据本单位职责做好防御和抢险救灾准备，及时处置报告险情灾情。 | 负责做好防汛应急抢险救灾资金进行审查及拨付，监督资金及时到位和使用。 | 负责做好防汛应急抢险救灾资金进行审查及拨付，监督资金及时到位和使用。 |
| 县人民武装部、县消防救援大队 | 关注预警预报，保持通信联络 | 协助县政府做好群众救援转移工作。 | 协助县政府做好群众救援转移工作。 | 协助县政府做好群众救援转移工作。 | 协助县政府做好群众救援转移工作。 |
| 国网蓝田县供电公司、电信、移动、联通公司 | 关注预警预报，保持通信联络。 | 加强值班，根据本单位职责做好防御和抢险救灾准备。 | 加强值班和信息报送，根据本单位职责做好防御和抢险救灾准备，及时处置报告险情灾情。 | 迅速启动应急机制全力做好险情灾情应对处置。 | 迅速启动应急机制全力做好险情灾情应对处置。 |
| 其他成员单位 | 关注预警预报，保持通信联络。 | 加强值班，根据本单位职责做好防御和抢险救灾准备。 | 加强值班和信息报送，根据本单位职责做好防御和抢险救灾准备，及时处置报告险情灾情。 | 加强值班和信息报送，根据本单位职责做好防御和抢险救灾准备，及时处置报告险情灾情。 | 加强值班和信息报送，根据本单位职责做好防御和抢险救灾准备，及时处置报告险情灾情。 |
| 相关镇（街） | 密切关注气象预警监测信息，做好应急通讯设备（卫星电话、对讲机、云广播等）的调试工作；根据气象灾害分区预警和辖区险情灾情，启动本镇（街）应急响应，同步报县防指；落实并报告县防指各项指令、通知执行情况；降雨结束后，向县防汛办上报防御工作开展情况。 | 主要领导坐镇指挥，及时启动本辖区防汛应急预案，转移安置受威胁区群众，落实相关封控措施；调动抢险力量物资开展抢险、排涝，保持应急通讯畅通。相关镇（街）防指每日6时和18时向县防指报告灾害应对处置工作动态，突发险情、灾情应及时上报。 | 主要负责同志坐镇指挥，落实县防指的各项指令和部署，调动抢险力量物资开展防汛抢险工作，确保应急通讯畅通；做好转移人员和场所的管理工作，做好安置人员的基本生活保障工作；严格落实相关封控措施。涉汛镇（街）每2小时、其他镇（街）每3小时向县防指报送1次险情、灾情、各项防御措施等防汛排涝信息。 | 根据相关预案规定，主要领导坐镇指挥，做好防汛抢险组织实施工作，每日向县防指报告防汛抢险工作情况不少于3次，遇重大突发情况10分钟内电话报告，30分钟内书面报告县防指。受灾镇（街）的防指负责人、县防指成员单位负责人，应按照职责到负责的区域组织指挥防汛抢险救援工作，县防指相关成员单位全力配合做好防汛抢险救援和救灾工作。 | 各镇（街）防指要根据相关预案规定，做好防汛抢险救援安置组织实施工作，每日不少于4次向县防指报告防汛抢险救援安置工作情况，遇有重大突发情况10分钟内电话报告，30分钟内书面报告县防指。同时增加值班人员，加强值班，动员部署防汛抢险救援安置工作。 |